1. 以下工作于OSI 参考模型数据链路层的设备是__A____。（选择一项或多项）

A. 广域网交换机		B. 路由器		C. 中继器		D. 集线器

* A 数据链路层传输的是帧，交换机是基于帧转发的；B 路由器是三层(网络层)设备；C 中继器是物理层设备用于放大数据信号的；D 集线器(hub)是物理层设备；因此选择 A。

2. 下列有关光纤的说法中哪些是错误的？   BC     。

A. 多模光纤可传输不同波长不同入射角度的光

B. 多模光纤的纤芯较细 较粗

C. 采用多模光纤时，信号的最大传输距离比单模光纤长 多磨光纤传输距离小

D. 多模光纤的成本比单模光纤低

* 多模光纤可以传输不同波长不同角度的光，多模光纤纤心较粗，多模光纤的传输距离比单模光纤短；单模光纤纤心较细，传输距离长，且是单向传输。故选择 BC。

3. IP 地址202.135.111.77 对应的自然分类网段的广播地址为_202.135.111.255_。

* 202.135.111.77为C类地址，它的自然网段的掩码为24，因此它的广播地址为202.135.111.255。

4. __D____

x a+1

Z  b+1

A. a        B. b       C. a+1      D. b+1

* TCP的三次握手中，ack(确认)总是在seq(序列号)的基础上加1。

5. FTP 默认使用的控制协议端口是__B __。

A. 20		B. 21		C. 23		D. 22

* FTP有两个端口号，分别为控制协议端口(21)和数据协议端口(20)。

6. 用_____B    命令可指定下次启动使用的操作系统软件。

A. startup		B. boot-loader		C. bootfile		D. boot startup

* startup 是指定下次启动的配置文件；而boot-loader是用来指定下次启动的操作系统软件。

7. 通常情况下，路由器会对长度大于接口MTU 的报文分片。为了检测线路MTU，可以带__C___参数ping目的地址。

A. –a		B. –d		C. –f		D. -c

* -a 加源地址；-d 没有；-f 是检测MTU；-c 指定发送报文的数目(默认为5)。

8. 如果以太网交换机中某个运行STP 的端口不接收或转发数据，接收并发送BPDU，不进行地址学习，那么该端口应该处于____B   __状态。

A. Blocking	 B. Listening	  C. Learning	D. Forwarding	E. Waiting    F. Disable

* blocking 不收发数据，不学习地址(桥MAC)，只收不发BPDU；

* listening 不收发数据，不学习地址(桥MAC)，收发BPDU；

* learning 不收发数据，学习地址(桥MAC)，收发BPDU；

* forwarding 收发数据，学习地址(桥MAC)，收发BPDU；

* disable 不收发数据，不学习地址，不收发BPDU；

9. 在如图所示的交换网络中，所有交换机都启用了STP 协议。SWA 被选为了根桥。根据图中的信息来看，_____BD    端口应该被置为Blocking 状态。（选择一项或多项）

A. SWC 的P1  B. SWC 的P2  C. SWD 的P1	D. SWD 的P2  E. 信息不足，无法判断

* 由于SWA被选为根桥，因此SWA的P1和P2为指定端口；由于SWB的桥ID小于SWC和SWD，因此SWB为指定桥，所以SWB的P1、P2、P3为根端口；由于SWD的P1到根桥的开销比SWD的P2到根桥的开销小，因此SWD的P2被设为blocking 状态；由于SWC的P2口到根桥的开销比SWC的P1口到根桥的开销大，因此SWC的P2口被设为blocking状态。因此选择 BD。

10. 配置交换机SWA 的桥优先级为0 的命令为__A____。

A. [SWA] stp priority 0 		       B. [SWA-Ethernet1/0/1] stp priority 0

C. [SWA] stp root priority 0		   D. [SWA-Ethernet1/0/1] stp root priority 0

* 想要修改桥的优先级，应在系统视图下用 stp priority 0 命令。

11. IP 地址10.0.10.32 和掩码255.255.255.224 代表的是一个__B____。10.0.10.32

A. 主机地址		B. 网络地址		C. 广播地址		D. 以上都不对

* IP 地址分为五大类，通常我们所接触到的之后前面三类，他们的范围是A类：1~126/8 ; B类：128~191/16；C类：192~223/24。若相知到一个IP地址是否为网络地址可以拿掩码和IP地址进行“与运算”，可得出结果。故选 B。

12. IP 地址132.119.100.200  11001000子网掩码是255.255.255.240，哪么它所在子网的广播地址是__A___。

A. 132.119.100.207		B. 132.119.100.255

C. 132.119.100.193		D. 132.119.100.223

* 方法一：200化为二进制数为1100 1000，由于掩码为240二进制位1111 0000，占用了主机位前四位，因此将主机位后四位全部置为1就是他所在的子网广播地址，即1100 1111也就是十进制的207。故选择 A 。

方法二：下一个网络号减 1 就是上一个子网的广播地址。

13. TFTP 采用的传输层知名端口号为__C___。

A. 67		B. 68		C. 69		D. 53

* TFTP是简单地文件传输协议，它的端口号是69。网络工程师通常用它来更新网络设备的系统。^_^

14. 在Windows 操作系统中，哪一条命令能够显示ARP 表项信息？   B    。

A. display arp		B. arp –a		C. arp –d		D. show arp

* ARP(地址解析协议)，在windows系统下用 arp –a可以查看arp表信息。

15. 客户的网络连接形如：

HostA----GE0/0--MSR-1--S1/0-----WAN-----S1/0--MSR-2--GE0/0----HostB

两台MSR 路由器通过广域网实现互连，目前物理连接已经正常。MSR-1 的接口S1/0 地址为3.3.3.1/30，

MSR-2 的接口S1/0 地址为3.3.3.2/30，现在在MSR-1 上配置了如下三条静态路由：

ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 3.3.3.2

ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 3.3.3.2

ip route-static 192.168.0.0 255.255.255.0 3.3.3.2

其中192.168.0.0/22 子网是主机HostB 所在的局域网段。那么如下描述哪些是正确的？（选择一项或多项）  AC    。

A. 这三条路由都会被写入MSR-1 的路由表

B. 只有第三条路由会被写入MSR-1 的路由表

C. 这三条路由可以被一条路由ip route-static 192.168.0.0 255.255.252.0 3.3.3.2 代替

D. 只有第一条路由会被写入MSR-1 的路由表

* 此题考查静态路由，这三条路由都是描述的到HostB的且都有明确的下一跳地址且地址可达，因此都会被写入路由表，而C选项可以确定为能够到达目的地，所以这三条路由可以被C选项所代替。

16. 如下哪种路由协议只关心到达目的网段的距离和方向？（选择一项或多项）   CD    。

A. IGP			B. OSPF			C. RIPv1		D. RIPv2

* 此题考查的是各种路由协议，A是IGP是内部网关协议，与之相对的是EGP为外部网关协议，他们属于路由协议的分类；B是OSPF协议是链路状态路由协议即开放最短路径优先协议，它关心的是链路的带宽；C和D都是RIP协议，它只关心到达目的网段的距离和方向，是一种距离矢量路由协议；RIPv1是有类别路由协议，RIPv2是无类别路由协议，RIPv1只支持广播发布协议报文，系统开销大，不支持验证，缺乏安全性，不支持VLSM（个人见解：RIPv1能够学到，但是不能够发送VLSM)。

17. 两台空配置的MSR 路由器通过图示的方式连接，通过配置IP 地址，两台路由器的GE0/0 接口可以互通。如今分别在两台路由器上增加如下配置：

RTA：

[RTA] ospf

[RTA-ospf-1] area 0

[RTA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.1 0.0.0.3

[RTA-GigabitEthernet0/0] ospf dr-priority 2

RTB：

[RTB] ospf

[RTB-ospf-1] area 0

[RTB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.1 0.0.0.3

[RTB-GigabitEthernet0/0] ospf dr-priority

那么在OSPF 邻居状态稳定后，__ B ____。（选择一项或多项）

A. OSPF 接口优先级相同，在192.168.1.0/30 网段上不进行OSPF DR 选举

B. 两台路由器中，一台为DR，一台为BDR

C. 两台路由器中，一台为DR，一台为DRother

D. 两台路由器的邻居状态分别为FULL、2-Way

邻居稳定后状态为FULL。

* 两台路由器能够通信，在RTA和RTB中都配置了OSPF，因此根据OSPF的状态机(书本P466图36-5)可知需进行DR和BDR的选举，由于RTA的DR优先级设为2，而RTB的优先级是默认的，根据DR/BDR的选举条件优先级高的被选为DR，优先级第二的被选为BDR，由于只有两台路由器，因此一个是DR，一个是BDR。故选B。

18. 在路由器的路由表中有一条默认路由，其目的网段和掩码都是0.0.0.0，而其下一跳是路由器的S0/0 接口，那么下列关于此路由的描述正确的是__ABCD____。

A. 当路由器收到去往目的地址120.1.1.1 的数据包时，如果路由器表中没有其他确切匹配项，那么该数据包将匹配此默认路由

B. 该路由的掩码最短，因此只有在没有其它路由匹配数据包的情况下，数据包才会按照默认路由转发

C. 这条路由的度量值有可能是3

D. 这条路由的优先级有可能是100

* 由于此题只告诉我们有一条默认的路由是0.0.0.0/0，还有，默认路由可以手工配置，也可以由某些动态路由协议自动生成，如：OSPF、IS-IS和RIP。因此ABCD都是正确的。

19. 在运行了RIP 的MSR 路由器上看到如下路由信息：

<MSR>display ip routing-table 6.6.6.6

Routing Table: Public

Summary Count: 2

Destination/Mask Proto Pre Cost  NextHop  Interface

6.6.6.0/24       RIP   100   1  100.1.1.1  GE0/0

6.0.0.0/8       Static 60    0  100.1.1.1  GE0/0

此时路由器收到一个目的地址为6.6.6.6 的数据包，那么__A  ___。

A. 该数据包将优先匹配路由表中的RIP 路由，因为其掩码最长

B. 该数据包将优先匹配路由表中RIP 路由，因为其优先级高

C. 该数据包将优先匹配路由表中的静态路由，因为其花费Cost 小

D. 该数据包将优先匹配路由表中的静态路由，因为其掩码最短

* 当一条数据包进入路由器的时候，首先匹配路由表中掩码最长的；当到达目的地有不同的路由协议条目时，首先匹配路由协议的优先级；当到达目的地有多条同种路由协议的时候，首先匹配COST值小的。故选A。(路由表中  首先匹配掩码  然后匹配优先级  最后才是开销)

20. 一台空配置MSR路由器RTA分别通过GE0/0、GE1/0 连接两台运行在OSPF Area 0 的路由器RTB 和RTC。RTA 的接口GE0/0 和GE1/0 的IP 地址分别为192.168.3.2/24 和192.168.4.2/24。在RTA 上添加如下配置：

[MSR-ospf-1] area 0.0.0.0

[MSR-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.0.0 0.0.3.255

[MSR-GigabitEthernet0/0] ospf cost 2

[MSR-GigabitEthernet1/0] ospf dr-priority 0

那么关于上述配置描述正确的是__BDE   __。（选择一项或多项）

A. 该配置在MSR 路由器的GE0/0、GE1/0 上都启动了OSPF

B. 该配置只在MSR 路由器的GE0/0 接口上启动了OSPF

C. RTA 可能成为两个GE接口所在网段的DR

D. RTA 只可能成为其中一个GE接口所在网段的DR

E. 修改接口GE0/0的Cost不影响OSPF邻接关系的建立

* A因为宣告的网段为192.168.0.0 0.0.3.255，所以G0/0启动了OSPF；B 由于A是错的，所以B是对的；C 由于在RTA的G1/0的接口上配置了优先级为0，因此G1/0接口没有DR/BDR的选举权；D 由于RTA的G1/0接口已经没有DR/BDR的选举权了，现在只有G0/0接口有选举权，所以D是对的；E cost值是不会影响到选举DR/BDR的，它只能影响到路由的算法。故选BDE。

21. 客户路由器的接口GigabitEthernet0/0 下连接了局域网主机HostA，其IP 地址为192.168.0.2/24；接口Serial6/0 接口连接远端，目前运行正常。现增加ACL 配置如下：

firewall enable

firewall permit

acl number 3003

rule 0 permit tcp

rule 5 permit icmp

acl number 2003

rule 0 deny source 192.168.0.0 0.0.0.255

interface GigabitEthernet0/0

firewall packet-filter 3003 inbound

firewall packet-filter 2003 outbound

ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

interface Serial6/0

link-protocol ppp

ip address 6.6.6.2 255.255.255.0

假设其他相关配置都正确，那么__CD  __。（选择一项或多项）

A. HostA 不能ping 通该路由器上的两个接口地址

B. HostA 不能ping 通6.6.6.2，但是可以ping 通192.168.0.1

C. HostA 不能ping 通192.168.0.1，但是可以ping 通6.6.6.2

D. HostA 可以Telnet 到该路由器上

* A HostA是可以ping通6.6.6.2的但是ping不通192.168.0.1，因为acl只干掉了去往192.168.0.0的ICMP数据包，没有拦截其他的网段数据包，因此由A可知C是对的；D 因为只针对此题来看，只配置了ACL没有配置其他的，所以D也是对的。故选CD。

22. 如图所示网络环境中，在RTA 上执行如下NAT 配置：

[RTA] acl number 2000

[RTA-acl-basic-2000] rule 0 permit source 10.0.0.0 0.0.0.255

[RTA-acl-basic-2000] nat address-group 1 200.76.28.11 200.76.28.11

[RTA] interface Ethernet0/1

[RTA-Ethernet0/1] nat outbound 2000 address-group 1

配置后，Client_A 和Client_B 都在访问Server，则此时RTA 的NAT 表可能为___D___。

A.Protocol GlobalAddr   Port InsideAddr Port DestAddr    Port

1        200.76.28.11 12289 100.0.0.1 1024 200.76.29.4 1024

VPN: 0, status: NOPAT, TTL: 00:01:00, Left: 00:00:59

1        200.76.28.11 12288 100.0.0.2  512 200.76.29.4 512

VPN: 0, status: 11, TTL: 00:01:00, Left: 00:00:51

B.Protocol GlobalAddr   Port InsideAddr Port DestAddr    Port

1        200.76.28.11 12289 100.0.0.1 1024 200.76.29.4 1024

VPN: 0, status: 11, TTL: 00:01:00, Left: 00:00:59

1        200.76.28.12 12288 100.0.0.2  512 200.76.29.4 512

VPN: 0, status: 11, TTL: 00:01:00, Left: 00:00:51

C.Protocol GlobalAddr    Port InsideAddr Port  DestAddr    Port

1        200.76.28.12 12289 100.0.0.1  1024  200.76.29.4 1024

VPN: 0, status: 11, TTL: 00:01:00, Left: 00:00:59

1        200.76.28.11 12288 100.0.0.2  512   200.76.29.4 512

VPN: 0, status: 11, TTL: 00:01:00, Left: 00:00:51

D.Protocol GlobalAddr   Port  InsideAddr Port DestAddr    Port

1        200.76.28.11 12289 100.0.0.1  1024 200.76.29.4 1024

VPN: 0, status: 11, TTL: 00:01:00, Left: 00:00:59

1        200.76.28.11 12288 100.0.0.2  512  200.76.29.4 512

VPN: 0, status: 11, TTL: 00:01:00, Left: 00:00:51

* 这道题考的是NAT地址转换，做的是NAPT的地址转换，因为nat outbound 2000 address-group 1后面没有加no-pat,所以是转换的是端口号，由于本人用的Wvrp 5.5模拟器做的nat转换，所以没法判别出对错，只能用debugging nat packet来抓包看看了，以下是本人基于模拟器抓的包，因此这题的对错我也不是很清楚，故选D。

23. 如图所示网络环境中，两台路由器以串口背靠背相连，要设置互连链路的速率为2Mbps，下面说法正确的是__ B___。

A. 需要确定接口类型以及线缆满足V.24 规程

B. 在RTA 的同步口上使用baudrate 2048000 命令配置

C. 在RTB 的同步口上使用baudrate 2048000 命令配置

D. 在RTB 的同步口上使用virtual-baudrate 2048000 命令配置

E. 在RTA 的同步口上使用bandrate 2048000 命令配置，在RTB 的同步口上使用Virtual-baudrate 2048000命令配置

* 此题考查的是PPP的知识点，PPP是支持同异步模式，采用V.35线缆是只支持同步模式，采用V.24线缆是支持同异步模式；V.35线缆支持的最大速率为2Mbps，V.24线缆同步模式下速率为64Kbps，异步模式下速率为115.2Kbps。因此采用的是V.35线缆相连。由于本人没有真机做实验，所以只能选B。

24. 在配置ISDN DCC 的时候，客户在自己的MSR 路由器上配置了如下的dialer-rule：

[MSR] dialer-rule 1 acl 3000

那么关于此配置如下哪些说法正确？   A    。（选择一项或多项）

A. 只有匹配ACL 3000 的数据包能触发拨号

B. 只有匹配ACL 3000 的数据包会被路由器通过拨号链路发送

C. 没有定义permit 或者deny，配置错误

D. 正确的配置应为： [MSR] dialer-rule 1 acl 3000 permit

* ISDN DCC是综合业务数字网的按需拨号服务，在按需拨号中采用两种方式：一是轮询DCC，二是共享DCC。dialer接口是逻辑接口，dialer-rule是配置触发拨号的条件。此题的这条命令是用来匹配ACL 3000 的数据包来触发拨号；B 的什么链路发送是在拨号完成后所做的事情，这条命令没有那么大的能耐吧；C的说法是错误的，正好也是相反的，因为触发拨号也可以使用permit和deny；D 这条命令是错的。故选A。

25. 两台空配置的MSR 路由器RTA、RTB 通过各自的Serial1/0 接口背靠背互连。在两台路由器上做如下配置：

RTA：

[RouterA-Serial1/0] link-protocol fr ietf

[RouterA-Serial1/0] ip address 10.1.1.1 30

[RouterA-Seria11/0] fr map ip 10.1.1.2 30

RTB：

[RouterB-Serial1/0] link-protocol fr ietf

[RouterB-Serial1/0] interface serial0/0.1

[RouterB-Serial1/0.1] ip address 10.1.1.2 30

[RouterB-Serial1/0.1] fr map ip 10.1.1.1 30

路由器之间的物理链路良好，那么下面说法正确的是__ BD____。（选择一项或多项）

A. 两台路由器上都没有配置DLCI，在RTA 上不能ping 通RTB

B. 在RTA 上不能ping 通10.1.1.2

C. 在RTA 上可以ping 通10.1.1.2

D. 在上述配置中，如果仅将RTB 上子接口serial0/0.1 的类型改为P2MP，那么在RTA 上不能ping 通10.1.1.2

E. 在上述配置中，如果仅将RTB 上子接口serial0/0.1 的类型改为P2MP，那么在RTA 上可以ping 通10.1.1.2

* 这道题考查的是帧中继网络和子接口的相关知识，其主要考查的还是子接口在帧中继网络中的应用。因为子接口是在物理接口上面配置的虚拟接口，它是独立于物理接口的所以在通常没有配置路由的情况下，物理接口是ping不同子接口的，即使他们在同一网段。帧中继网络中可以将子接口配置为P2P/P2MP模式，但是即使是这样，物理接口也不能与子接口进行通信。这题本人做过一次模拟实验，确实通不了。故选BD。

26. 以下关于星型网络拓扑结构的描述正确的是___AB ___。（选择一项或多项）

A. 星型拓扑易于维护

B. 在星型拓扑中，某条线路的故障不影响其它线路下的计算机通信

C. 星型拓扑具有很高的健壮性，不存在单点故障的问题

D. 由于星型拓扑结构的网络是共享总线带宽，当网络负载过重时会导致性能下降

* 这道题考查的是对网络拓扑结构知识，在书本的第9页。

27. 以下关于星型网络拓扑结构的描述错误的是__ CD ____。（选择一项或多项）

A. 星型拓扑易于维护

B. 在星型拓扑中，某条线路的故障不影响其它线路下的计算机通信

C. 星型拓扑具有很高的健壮性，不存在单点故障的问题

D. 由于星型拓扑结构的网络是共享总线带宽，当网络负载过重时会导致性能下降

* 这道题考查的是对网络拓扑结构知识，在书本的第9页。

28. 以下关于电路交换和分组交换的描述正确的是__AC __。（选择一项或多项）

A. 电路交换延迟小，传输实时性强          B. 电路交换网络资源利用率高

C. 分组交换延迟大，传输实时性差          D. 分组交换网络资源利用率低

* 电路交换和分组交换在网络中是两个重要的知识点，此题考查的是电路交换和分组交换的特点。在书本的第10页由电路交换和分组交换的详解。

29. 以下关于电路交换和分组交换的描述正确的是__ BD____。（选择一项或多项）

A. 分组交换网络资源利用率低            B. 分组交换延迟大，传输实时性差

C. 电路交换网络资源利用率高            D. 电路交换延迟小，传输实时性强

* 电路交换和分组交换在网络中是两个重要的知识点，此题考查的是电路交换和分组交换的特点。在书本的第10页由电路交换和分组交换的详解。

30. 网络的延迟（delay）定义了网络把数据从一个网络节点传送到另一个网络节点所需要的时间。网络延迟包括__ABCD   _。

A. 传播延迟（propagation delay）         B. 交换延迟（switching delay）

C. 介质访问延迟（access delay）          D. 队列延迟（queuing delay）

* 网络的延迟和带宽是衡量网络的两个重要的性能指标。还有一个名词叫吞吐量，它是指网络实际的上传和下载的速率，在转换的时候注意单位的统一。此题在书本的第11页。

31. 集线器（Hub）工作在OSI 参考模型的__A __。

A. 物理层		B. 数据链路层		C. 网络层		D. 传输层

* 集线器俗称HUB，由于集线器只负责传输电信号，所以集线器工作在物理层。在书本P108页。

32. TCP/IP 协议栈包括以下哪些层次？   ABDE     。

A. 网络层		B. 传输层		C. 会话层		D. 应用层		E. 网络接口层

F. 表示层

* TCP/IP协议栈包括：应用层(ISO/OSI：应用层、表示层、会话层)、传输层、网络层、网络接口层(ISO/OSI：数据链路层、物理层)。

33. 在网络层上实现网络互连的设备是__A ___。

A. 路由器		B. 交换机		C. 集线器		D. 中继器

* 在网络层上实现互连的设备是路由器。路由器主要是实现数据包的转发。

34. 在开放系统互连参考模型（OSI）中，__D_ _以帧的形式传输数据流。

A. 网路层		B. 会话层		C. 传输层		D. 数据链路层

* 在OSI参考模型中，数据链路层是以帧的形式传输数据流的。

35. OSI 参考模型具有以下哪些优点？   AC    。

A. OSI 参考模型提供了设备间的兼容性和标准接口，促进了标准化工作。

B. OSI 参考模型是对发生在网络设备间的信息传输过程的一种理论化描述，并且定义了如何通过硬件和软件实现每一层功能。

C. OSI 参考模型的一个重要特性是其采用了分层体系结构。分层设计方法可以将庞大而复杂的问题转化为若干较小且易于处理的问题。

D. 以上说法均不正确。

* 此题考查对OSI参考模拟的熟悉程度，属于记忆性的题目。在书本的P14---P26页。

36. OSI 参考模型具有以下哪些优点？   AB

A. OSI 参考模型提供了设备间的兼容性和标准接口，促进了标准化工作。

B. OSI 参考模型的一个重要特性是其采用了分层体系结构。分层设计方法可以将庞大而复杂的问题转化为若干较小且易于处理的问题。

C. OSI 参考模型是对发生在网络设备间的信息传输过程的一种理论化描述，并且定义了如何通过硬件和软件实现每一层功能。

D. 以上说法均不正确。

* 此题考查对OSI参考模拟的熟悉程度，属于记忆性的题目。在书本的P14---P26页。

37. 下面关于OSI 参考模型各层功能的说法正确的是___ABCE  __。（选择一项或多项）

A. 物理层涉及在通信信道（Channel）上传输的原始比特流，它定义了传输数据所需要的机械、电气功能及规程等特性。

B. 网络层决定传输报文的最佳路由，其关键问题是确定数据包从源端到目的端如何选择路由。

C. 传输层的基本功能是建立、维护虚电路，进行差错校验和流量控制。

D. 会话层负责数据格式处理、数据加密等。[表示层]

E. 应用层负责为应用程序提供网络服务。

* 此题考查对OSI参考模拟的熟悉程度，属于记忆性的题目。在书本的P14---P26页。

38. 下面关于OSI 参考模型各层功能的说法错误的是___D ___。（选择一项或多项）

A. 物理层涉及在通信信道（Channel）上传输的原始比特流，它定义了传输数据所需要的机械、电气功能及规程等特性。

B. 网络层决定传输报文的最佳路由，其关键问题是确定数据包从源端到目的端如何选择路由。

C. 传输层的基本功能是建立、维护虚电路，进行差错校验和流量控制。

D. 会话层负责数据格式处理、数据加密等。//表示层数据格式处理，加密等。

E. 应用层负责为应用程序提供网络服务。

* 此题考查对OSI参考模拟的熟悉程度，属于记忆性的题目。在书本的P14---P26页。

表示层提供了数据格式处理，加密等，是应用程序和网络之间的翻译官。会话层用于维持两个节点之间的连接和通信

39. 下面关于OSI 参考模型各层功能的说法正确的是__ BCDE____。（选择一项或多项）

A. 会话层负责数据格式处理、数据加密等。表示层

B. 传输层的基本功能是建立、维护虚电路，进行差错校验和流量控制。

C. 网络层决定传输报文的最佳路由，其关键问题是确定数据包从源端到目的端如何选择路由。

D. 物理层涉及在通信信道（Channel）上传输的原始比特流，它定义了传输数据所需要的机械、电气功能及规程等特性。

E. 应用层负责为应用程序提供网络服务。

* 此题考查对OSI参考模拟的熟悉程度，属于记忆性的题目。在书本的P14---P26页。

40. 下面关于OSI 参考模型的说法正确的是__D  ___。（选择一项或多项）

A. 传输层的数据称为帧（Frame）	段			B. 网络层的数据称为段（Segment）包

C. 数据链路层的数据称为数据包（Packet）帧		D. 物理层的数据称为比特（Bit）

* 在OSI参考模型中，传输层的数据为段(segment);网络层的数据为包(packet)，数据链路层的数据为帧(frame)，物理层的数据为比特流(bit)。

41. OSI 参考模型物理层的主要功能是___C ___。（选择一项或多项）

A. 物理地址定义			B. 建立端到端连接

C. 在终端设备间传送比特流，定义了电压、接口、电缆标准和传输距离等

D. 将数据从某一端主机传送到另一端主机

* 物理层的主要功能就是传送比特流，传输层是建立端到端的连接。

42. IP 协议对应于OSI 参考模型的第__ B____层。（网络层）

A. 5		B. 3		C. 2		D. 1

* IP 协议是可路由协议(可以被传输的协议)。所以它工作于网络层即3层。

43. 在OSI 参考模型中，网络层的功能主要是__ C___。（选择一项或多项）

A. 在信道上传输原始的比特流（物理层）

B. 确保到达对方的各段信息正确无误（传输层）

C. 确定数据包从源端到目的端如何选择路由（网络层）

D. 加强物理层数据传输原始比特流的功能，并且进行流量调控（）

* A 是物理层功能；B 是传输层功能；C 是网络层功能。

44. 数据分段是在OSI 参考模型中的__  C  ____完成的。（选择一项或多项）

A. 物理层		B. 网络层		C. 传输层		D. 接入层

传输的时候需要分段传输，分组交换。

* 数据分段式传输层的功能。在书本P26页。

45. 提供端到端可靠数据传输和流量控制的是OSI 参考模型的___C  __。

A. 表示层		B. 网络层		C. 传输层		D. 会话层

* 提供端到端的数据传输是传输层的功能。在书本P26页。

46. 在OSI 参考模型中，加密是___D ___的功能。

A. 物理层		B. 传输层		C. 会话层		D. 表示层

* 数据的加密是表示层的功能。在书本P27页。

47. TCP 属于OSI 参考模型的__B____。

A. 网络层		B. 传输层		C. 会话层		D. 表示层

* TCP(传输控制协议)属于传输层协议，IP用协议号6表示TCP，用协议号17表示UDP。

48. UDP 属于OSI 参考模型的__B___。

A. 网络层		B. 传输层		C. 会话层		D. 表示层

* UDP(用户数据报协议)属于传输层协议，IP用协议号6表示TCP，用协议号17表示UDP。

49. SPX 属于OSI 参考模型的__B___。

A. 网络层		B. 传输层		C. 会话层		D. 表示层

* SPX(序列分组交换协议)是Novell的早期传输层协议，主要是为Novell NetWare系统实现C/S架构上应用程序的通信服务，SPX与TCP实现同等功能。

50. DNS 工作于OSI 参考模型的__D___。

A. 网络层		B. 传输层		C. 会话层		D. 应用层

* DNS工作于应用层。它的端口号是53，对于用户来说它是基于UDP的。

51. 用以太网线连接两台交换机，互连端口的MDI 类型都配置为across，则此以太网线应该为___A_____。

A. 只能使用交叉网线					B. 只能使用直连网线

C. 平行网线和交叉网线都可以			D. 平行网线和交叉网线都不可以

* 此题主要考查线缆的用法，只要记住一句话就easy了，同种设备接交叉线，异种设备接直通线；简称同交异直。

52. 下列关于以太网的说法正确的是___AB_____。（选择一项或多项）

A. 以太网是基于共享介质的网络				B. 以太网采用CSMA/CD 机制

C. 以太网传输距离短，最长传输距离为500m	100米	D. 以上说法均不正确

* 什么是以太网？以太网通俗的说就是早期的共享式局域网(个人见解)。以太网划分为两种：一是共享式以太网，二是交换式以太网。共享式以太网采用CSMA/CD(载波侦听多路访问/冲突检测)，以太网最大传输距离为100米。

53. 100BASE-TX 的标准物理介质是__D____。

A. 粗同轴电缆	 B. 细同轴电缆	 C. 3 类双绞线	 D. 5 类双绞线     E. 光纤

100BASE-TX 代表100M基带传输的双绞线

* 此题主要考查对线缆的了解，100BASE-TX是5类非屏蔽双绞线，10BASE-T是非屏蔽双绞线，10BASE-F是光纤，10BASE-FX也是光纤。这个具体俺也不是特清楚，反正知道一下基本的就可以了。

! 54. 以下关于CSMA/CD 的说法中正确的是___ABCD___。（选择一项或多项）

A. CSMA/CD 应用在总线型以太网中，主要解决在多个站点同时发送数据时如何检测冲突、确保数据有序传输的问题。

B. 当连在以太网上的站点要传送一个帧时，它必须等到信道空闲，即载波消失。

C. 信道空闲时站点才能开始传送它的帧。

D. 如果两个站点同时开始传送，它们将侦听到信号的冲突，并暂停帧的发送。

* CSMA/CD(载波侦听多路访问/冲突检测)是用在共享式以太网中的一种机制，仅适用于半双工模式工作的共享式以太网。详解见书本P97----P99页。

55. 下列有关MAC 地址的说法中哪些是正确的？   AC     。

A. 以太网用MAC 地址标识主机

B. MAC 地址是一种便于更改的逻辑地址 固化在网卡中，一般无法更改。

C. MAC 地址固化在ROM 中，通常情况下无法改动

D. 通常只有终端主机才需要MAC 地址，路由器等网络设备不需要

* MAC地址是固化在网卡中的，通常是无法改变的，只能通过一些软件进行欺骗一下下，除了主机的网卡有MAC地址，网络设备也有MAC地址。故选AC。

56. 下列有关MAC 地址的说法中哪些是错误的？   BD    。

A. 以太网用MAC 地址标识主机

B. MAC 地址是一种便于更改的逻辑地址

C. MAC 地址固化在ROM 中，通常情况下无法改动

D. 通常只有终端主机才需要MAC 地址，路由器等网络设备不需要

* MAC地址是固化在网卡中的，通常是无法改变的，只能通过一些软件进行欺骗一下下，除了主机的网卡有MAC地址，网络设备也有MAC地址。故选BD。

57. 下列有关光纤的说法哪些是正确的？   AB    。

A. 多模光纤可传输不同波长不同入射角度的光

B. 多模光纤的成本比单模光纤低

C. 采用多模光纤时，信号的最大传输距离比单模光纤长  单模光线传输距离大于多模光纤

D. 多模光纤的纤芯较细  单模光纤纤芯较细

* 多模光纤可以传输不同波长不同角度的光，多模光纤纤心较粗，多模光纤的传输距离比单模光纤短；单模光纤纤心较细，传输距离长，且是单向传输。故选择 AB。

58. WLAN（Wireless LAN）是计算机网络与无线通信技术相结合的产物。下列哪些属于WLAN 技术标准？（选择一项或多项）   ABD     。(a.b.g.n)

A. 802.11a		B. 802.11b		C. 802.11c		D. 802.11g

802.11a/b/g/n

* WLAN是无线网络，在无线网络中只有a/b/g三个标准，随后又出现一个n的标准，具体n标准的规定，本人还是不太清楚。因此选 ABD。

59. 802.11b 协议在2.4GHz 频段定义了14 个信道，相邻的信道之间在频谱上存在交叠。为了最大程度地利用频段资源，可以使用如下哪组信道来进行无线覆盖？   B     （选择一项或多项）

A. 1、5、9		B. 1、6、11		C. 2、6、10		D. 3、6、9

记忆key：等差数列，公差为5

* 无线网络的信道共分14个，其中a/g在都是54M但是他们的频率范围不一样，值得注意的是g和b是可以互通的，它们两个与a是不能互通，因为a和b、g不在同一信道，他们有重叠。而没有重叠的信道是可以互通的，具体见书本P126页。故选B。

60. 802.11b 协议在2.4GHz 频段定义了14 个信道，相邻的信道之间在频谱上存在交叠。为了最大程度地利用频段资源，可以使用如下哪组信道来进行无线覆盖？    C     （选择一项或多项）

A. 1、5、9		B. 1、6、10		C. 2、7、12		D. 3、6、9

记忆key：等差数列，公差为5

* 无线网络的信道共分14个，其中a/g在都是54M但是他们的频率范围不一样，值得注意的是g和b是可以互通的，它们两个与a是不能互通，因为a和b、g不在同一信道，他们有重叠。而没有重叠的信道是可以互通的，具体见书本P126页。故选B。

61. 广域网接口多种多样，下列对于广域网接口的描述错误的是__B___。（选择一项或多项）

A. V.24 规程接口可以工作在同异步两种方式下，在异步方式下，链路层使用PPP 封装。

B. V.35 规程接口可以工作在同异步两种方式下，在异步方式下，链路层使用PPP 封装。

C. BRI/PRI 接口用于ISDN 接入，默认的链路封装是PPP

D. G.703 接口提供高速数据同步通信服务。

* 此题属于记忆性的题目，广域网的接口类型有很多，其中V.24和V.35的区别就在于，V.24可以工作于同异步两种模式下，而V.35只能工作于同步模式下；BRI/PRI都是用于ISDN(综合业务数字网)的，他们还有很细微的区别，BRI(基本速率接口)它的速率最高可达128Kbps，PRI(主速率接口)它又分为PRI E1 和PRI T1，PRI E1(通常用于欧中、中国等地)是30个64Kbps的B信道(传输用户数据)和1个64Kbps的D信道(传输控制命令)，它的最高速率是1920Kbps；PRI T1是23个64Kbps的B信道和1个64Kbps的D信道，它的最高传输速率为1472Kbps。它的链路封装默认方式是PPP的。至于G.703它是属于E1的增强型的，如果想在链路中跑语音的话，那么就可以采用G.703。G.703还分为两种线缆：一种是75欧姆的非平衡同轴电缆，二是120欧姆的平衡双绞线。故选 B。

62. 广域网接口多种多样，下列对于广域网接口的描述正确的是__ACD__。（选择一项或多项）

A. V.24 规程接口可以工作在同异步两种方式下，在异步方式下，链路层使用PPP 封装。

B. V.35 规程接口可以工作在同异步两种方式下，在异步方式下，链路层使用PPP 封装。

C. BRI/PRI 接口用于ISDN 接入，默认的链路封装是PPP

D. G.703 接口提供高速数据同步通信服务。

* 此题属于记忆性的题目，广域网的接口类型有很多，其中V.24和V.35的区别就在于，V.24可以工作于同异步两种模式下，而V.35只能工作于同步模式下；BRI/PRI都是用于ISDN(综合业务数字网)的，他们还有很细微的区别，BRI(基本速率接口)它的速率最高可达128Kbps，PRI(主速率接口)它又分为PRI E1 和PRI T1，PRI E1(通常用于欧中、中国等地)是30个64Kbps的B信道(传输用户数据)和1个64Kbps的D信道(传输控制命令)，它的最高速率是1920Kbps；PRI T1是23个64Kbps的B信道和1个64Kbps的D信道，它的最高传输速率为1472Kbps。它的链路封装默认方式是PPP的。至于G.703它是属于E1的增强型的，如果想在链路中跑语音的话，那么就可以采用G.703。G.703还分为两种线缆：一种是75欧姆的非平衡同轴电缆，二是120欧姆的平衡双绞线。故选 ACD。

63. 对于分组交换方式的理解，下列说法中正确的是__ABD__。（选择一项或多项）

A. 分组交换是一种基于存储转发（Store-and-Forward switching）的交换方式

B. 传输的信息被划分为一定长度的分组，以分组为单位进行转发

C. 每个分组都载有接收方和发送方的地址标识，分组可以不需要任何操作而直接转发，从而提高了效率

D. 分组交换包括基于帧的分组交换和基于信元的分组交换

* 此题主要考察的是网络中两种交换方式：一是分组交换，二是电路交换；也属于记忆性的题目。详解见书本P10页。C 不是提高了效率，而是增加了延迟。故选ABD。

64. 对于分组交换方式的理解，下列说法中正确的是__BC__。（选择一项或多项）

A. 分组交换是一种基于直通转发（cut-through switching ）的交换方式    基于存储转发

B. 传输的信息被划分为一定长度的分组，以分组为单位进行转发

C. 分组交换包括基于帧的分组交换和基于信元的分组交换

D. 每个分组都载有接收方和发送方的地址标识，分组可以不需要任何操作而直接转发，从而提高了效率

* 此题主要考察的是网络中两种交换方式：一是分组交换，二是电路交换；也属于记忆性的题目。详解见书本P10页。

65. 某公司组建公司网络需要进行广域网连接，要求该连接的带宽大于1Mbps，则下面哪些接口和协议可用？    ABC     。

A. V.35 规程接口及线缆，使用PPP 作为链路层协议

B. V.35 规程接口及线缆，使用Frame Relay 作为链路层协议

C. PRI 接口及线缆，捆绑多个时隙，使用PPP 作为链路层协议

D. BRI 接口及线缆，捆绑多个时隙，使用PPP 作为链路层协议。（BRI 最大速率才128Kbps）

* 根据条件可知链路的带宽要大于1Mbps，因此我们采用ABC三种，V.35的最高速率可达2Mbps，PRI E1捆绑多个时隙最高速率可达1920Kbps(约2Mbps),BRI 最大速率才128Kbps，因此只有ABC三种可以达到要求，故选 ABC。

! 66. 客户的两台路由器通过V.35 电缆背靠背连接在一起，其中一台路由器上有如下接口信息：

[MSR-Serial0/0] display interface Serial 0/0

Serial0/0 current state: UP

Line protocol current state: UP

Description: Serial6/0 Interface

The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)

Internet Address is 6.6.6.1/30 Primary

Link layer protocol is PPP

LCP opened, IPCP opened

【表示PPP 链路已经建立完成】

从上述信息可以得知___AD ___。

A. 这台路由器已经和远端设备完成了PPP 协商，并成功建立了PPP 链路

B. 这台路由器和远端设备之间成功完成了PPP PAP 或者CHAP 的验证

C. 在这台路由器上已经可以ping 通对端的地址6.6.6.2 了

D. 该接口信息提示，在该接口下还可以配置第二个IP 地址   【不懂背答案】

注: 无法判断是否通过了验证；所以对面的IP地址不一定ping通也。

* 这一题一开始的时候，本人做了一个实验，发现B在有验证的时候可以看到这些信息，后来问了一下老师，老实说它们两个如果没有验证的话也可以看到上面这些信息，因此B是错的。后来我做了一个实验发现如老师所说，没有验证的时候也可以看到，以下是我做实验的时候记录下来的。故此题选 AD。

[RTA-Serial0/0/0] display interface Serial 0/0/0

Serial0/0/0 current state : UP

Line protocol current state : UP

Last line protocol up time : 2012-05-04 11:33:46

Description:HUAWEI, Quidway Series, Serial0/0/0 Interface

Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)

Internet Address is 170.1.21.1/24

Link layer protocol is PPP

LCP opened, IPCP opened

QoS max-bandwidth : 64 Kbps

Output queue : (Urgent queue : Size/Length/Discards)  0/50/0

Output queue : (Protocol queue : Size/Length/Discards) 0/1000/0

Output queue : (FIFO queue : Size/Length/Discards)  0/256/0

Interface is V35

25 packets input,  492 bytes

26 packets output,  592 bytes

67. 客户的两台路由器通过V.35 电缆背靠背连接在一起，并在V.35 接口上运行了PPP 协议，在其中一台路由器上有如下接口信息：

[MSR-Serial0/0] display interface Serial 0/0

Serial6/0 current state: UP

Line protocol current state: DOWN

从如上信息可以推测___ABC___。

A. 两路由器之间的物理连接正常，但PPP 协议协商没有成功

B. PPP 的LCP 协商有可能未通过

C. PPP 验证可能失败了

D. 两路由器V.35 接口的IP 地址有可能不在同一网段   不在同一个网段物理层都不会UP

注：仅仅是物理层up，链路层没有up。假如地址不在一个网段，链路层也会up。

* 首先解释一下谁是错的，D 如果一条链路的物理层也就是它们接上了线缆的话，那么它们的接口肯定UP状态，这是毫无疑问的。我们再看第二条：line protocol current state：DOWN(链路协议连接状态是DOWN)也就是说它们两边所运行的协议有问题，因此可能导致的原因就是：ABC。

68. 某公司的MSR 路由器的广域网主链路为同异步串口，通过一根V.35 电缆接入运营商网络；该路由器同时以一个ISDN BRI 接口做备份链路。那么关于线路带宽，如下哪些说法是正确的？   ABD    。

A. 备份线路的带宽可能是64Kbps			B. 备份线路的带宽可能是128Kbps

C. 备份线路的带宽可能是144Kbps			D. 主链路的带宽可能是1Mbps

* A 如果BRI的两个64Kbps不做捆绑的话，那么正好一条线路是64Kbps；B 如果将BRI的B信道的两个时隙捆绑的话，正好是128Kbps；C 无论是BRI还是PRI E1 和PRI T1做捆绑还是不捆绑，都不可能是144Kbps；D 主链路是V.35的线缆连接的，所以是同步模式，因此它的最大可以达到2Mbps，最小可达2.400kbps，中间是能够达到1Mbps的。故选 ABD。

69. ping 实际上是基于__A___协议开发的应用程序。

A. ICMP		B. IP		C. TCP		D. UDP

* 此题属于记忆性的题目，详解见书本P74页和P272页。

70. IP 地址203.108.2.110 是__C___地址。

A. A 类		B. B 类		C. C 类		D. D 类

* 此题属于理解性的题目，只要知道了IP地址的分类，基本没问题，详解见书本P274页。

71. IP 地址133.18.2.110 是__B___地址。

A. A 类		B. B 类		C. C 类		D. D 类

* 此题属于理解性的题目，只要知道了IP地址的分类，基本没问题，详解见书本P274页。

72. 源主机ping 目的设备时，如果网络工作正常，则目的设备在接收到该报文后，将会向源主机回应ICMP__ B __报文。

A. Echo Request 	B. Echo Reply   	C. TTL-Exceeded		D. Port-Unreachable

* 此题属于记忆性的题目，详解见书本P271页。

73. IP 地址125.1.1.1 对应的自然分类网段的广播地址为_125.255.255.255____。

* 因为是自然分段的网段，且有属于A类，因此它的广播地址就是125.255.255.255.

74. IP 地址172.15.1.1 对应的自然分类网段包含的可用主机地址数为__65534___。（请填写阿拉伯数字）

* 因为是自然分类的网段，且它属于B类地址，所以后两位都属于主机位，又因为一个十进制等于8为二进制，所以主机位的个数就是16(8+8=16)个，除去全为0和1的主机(网络地址和广播地址)，就是216-2=65534.

Attention：主机数要减去2

75. IP 地址165.110.20.67 对应的自然分类网段包含的可用主机地址数为__65534__。（请填写阿拉伯数字）

* 本题的理解和上一题一样在这里就不在多说了，我写的是公式，是便于理解真正考试用该写65534.

2的16次方-2

76. 根据来源的不同，路由表中的路由通常可分为以下哪几类？   BCD     。

A. 接口路由		B. 直连路由		C. 静态路由		D. 动态路由

* 此题要考查到路由的相关知识了，路由表中的路由只有三种：直连路由、静态路由和动态路由

77. 以下关于IP 地址的说法正确的是___BD    _。（选择一项或多项）

A. IP 地址可以固化在硬件中，是独一无二的  MAC地址是固化在硬件中的。

B. IP 地址分为A、B、C、D、E 五类

C. IP 地址通常用点分十六进制来表示，例如：10.110.192.111    十进制

D. IP 地址是由32 个二进制位组成的   ipv4  32位，ipv6 128位

* 此题属于记忆性的常识题，不在做解释，答案是BD。

78. IP 地址112.1.1.1 对应的自然分类网段的网络地址为__112.0.0.0_____。	A类地址。

* 如果仔细做了第73和74题的话，这一题不在话下。答案是112.0.0.0。

A类地址：1.0.0.0~126.0.0.0

B类地址:128.0.0.0~191.255.255.255

79. IP 地址192.48.117.22 对应的自然分类网段的网络地址为__192.48.117.0___。	C类地址

C类地址：192.168.0.0~192.168.255.255

* 网络地址的算法就是拿IP地址和掩码就行二进制与运算，再把运算结果转换为十进制，因为此题是自然分类的网段所以掩码为255.255.255.0，与IP地址进行“与运算”(乘法运算)结果就是192.48.117.0/24。

80. 下面关于IP 地址的说法正确的是___ABC __。（选择一项或多项）

A. IP 地址由两部分组成：网络号和主机号。

B. A 类IP 地址的网络号有8 位，实际的可变位数为7 位。网络地址的最高位必须是“0”

C. D 类IP 地址通常作为组播地址。

D. 地址转换（NAT）技术通常用于解决A 类地址到C 类地址的转换。NAT解决ip地址不足

* 我们先看错的，D 地址转换(NAT)，这种技术的.目的是为了减少对IPv4地址的浪费而诞生的技术，目前IPv4地址已经分配完了，下一网络时代IPv6也逐渐的到来，作为90后的我现在正处于网络的美好时代啊！呵呵……

81. 下面关于IP 地址的说法错误的是___CD  __。（选择一项或多项）

A. IP 地址由两部分组成：网络号和主机号。

B. A 类IP 地址的网络号有8 位，实际的可变位数为7 位。

C. C 类IP 地址的第一个八位段以100 起始。	C类地址最高为110

D. 地址转换（NAT）技术通常用于解决A 类地址到C 类地址的转换。

A类地址最高为0，B类地址最高位为10，C类地址最高为110，D类1110，E类1111

* C类的IP地址第一个八段是110 开头的是从192—223嘛！！！

82. 以下关于IP 地址的说法正确的是___AC  __。（选择一项或多项）

A. IP 地址由两部分构成：网络号和主机号

B. A 类地址的第一个字节为0～126（127 留作他用）不是从0开始i的，1~126

C. IP 地址通常表示为点分十进制形式，例如：10.110.168.121

D. 主机号部分二进制全为1 的IP 地址称为网络地址，用来标识一个网络的所有主机

全为0的成为网络地址，全为1的成为广播地址

* A类地址是从1—126,不是从0开始的；网络地址是主机位全为0的是网络地址，主机位全为1是广播地址。

83. 以下关于IP 地址的说法正确的是___BCD  __。（选择一项或多项）

A. A 类地址的第一个字节为0～126（127 留作他用）从1开始

B. 主机号部分二进制全为0 的IP 地址称为网络地址，用来标识一个网络的所有主机。

C. IP 地址通常表示为点分十进制形式，例如：10.110.168.121

D. IP 地址由两部分构成：网络号和主机号

* 根据上一题就知道这题肯定选什么啦，对吧！！！

84. 以下哪个选项描述的参数可以唯一确定一条TCP 连接？   E

A. 源端口号，源IP 地址			B. 目的端口号，目的IP 地址

C. 源端口号，目的端口号			D. 源MAC 地址，目的MAC 地址

E. 以上都不对

* TCP是传输层的协议，它是建立可靠地端到端的连接，它的确定通常情况下是没法确定的，因为应用层会发送什么数据，TCP就会根据其运行的协议来建立连接而还没有确定到某一个参数可以看出它是一条TCP连接。因此选E。

85. TCP 协议通过__B__来区分不同的连接。

A. 端口号	B. 端口号和IP 地址	C. 端口号和MAC 地址	  D. IP 地址和MAC 地址

注：一个TCP连接由源端口，目的端口，源地址，目的地址唯一确定，即一个socket。

* TCP协议是通过端口号和IP地址来区分不同的连接的，你应用层发什么数据，TCP来检查你运行的是什么协议，根据协议的端口号和IP地址来区分，最后发送出去。故选 B。

86. UDP 协议和TCP 协议头部的共同字段有__CEF____。

A. 源IP 地址		B. 流量控制		C. 校验和

D. 序列号        E. 目的端口		F. 源端口

注：UDP由源端口，目的端口，长度，校验和组成了头部。因此共有的的端口和校验和。

* 这一题比较重要，考查的是对TCP和UDP协议报文的掌握程度。TCP和UDP共有字段是校验和、源端口、目的端口。各自具体的格式见书P302页和P313页。

87. UDP 协议和TCP 协议头部的共同字段有__ABE____。

A. 源端口		B. 目的端口		C. 流量控制		D. 源IP 地址

E. 校验和		F. 序列号

* 这一题比较重要，考查的是对TCP和UDP协议报文的掌握程度。TCP和UDP共有字段是校验和、源端口、目的端口。各自具体的格式见书P302页和P313页。

88. 在如图所示的TCP 连接的建立过程中，SYN 中的X 部分应该填入___C____。

A. a		B. b		C. a+1		D. b+1

* (个人见解不一定对啊！还请多多指教！)其实做这种TCP三次握手的题只要记住一句话就行了，确认始终是在序列号上加1即ack=seq+1.

89. 在如图所示的TCP 连接的建立过程中，SYN 中的Y 部分应该填入____C____。

A. a		B. b		C. a+1		D. b+1

* (个人见解不一定对啊！还请多多指教！)其实做这种TCP三次握手的题只要记住一句话就行了，确认始终是在序列号上加1即ack=seq+1.

90. 在如图所示的TCP 连接的拆除过程中，ACK 中的X 部分应该填入___C   ___。

A. p		B. q		C. p+1		D. q+1

* (个人见解不一定对啊！还请多多指教！)其实做这种TCP三次握手的题只要记住一句话就行了，确认始终是在序列号上加1即ack=seq+1.

91. 在如图所示的TCP 连接的拆除过程中，FIN 中的Y 部分应该填入__  B  ____。

A. p		B. q		C. p+1		D. q+1

* (个人见解不一定对啊！还请多多指教！)其实做这种TCP三次握手的题只要记住一句话就行了，确认始终是在序列号上加1即ack=seq+1.

92. 下列关于路由器特点的描述，正确的是__ACD____。

A. 是网络层设备

B. 根据链路层信息进行路由转发

依据网络层信息实现路由转发的，而不是链路层，链路层那是交换机

C. 提供丰富的接口类型

D. 可以支持多种路由协议

* B 路由器是网络层的设备它是依据网络层信息实现路由转发的，而不是链路层，链路层那是交换机。因此选ACD。

93. 下列关于Comware 特点的描述，正确的是__ABCDE____。

A. 支持IPv4 和IPv6 双协议				B. 支持多CPU

C. 路由和交换功能融合					D. 高可靠性和弹性拓展

E. 灵活的裁减和定制功能

* 此题属于记忆性的题目，详解见书本P39页。

94. 通过控制台（Console）端口配置刚出厂未经配置的MSR 路由器，终端的串口波特率应设置为__A___。

A. 9600		B. 2400		C. 115200		D. 38400

* 此题属于记忆性的题目，详解见书本P45页。

95. 下面关于H3C 设备中VTY 特点的描述，正确的是__B____。（选择一项或多项）

A. 只用于对设备进行Telnet	 还可以server type ftp

B. 每台设备可以支持多个VTY 用户同时访问

C. 每个VTY 用户对应一个物理接口  虚拟接口，根本无实际接口

D. 不支持无密码验证   支持认证，配置过用户，密码

注：VTY即虚拟登陆接口，支持多用户、支持认证等

* 此题考查的是命令视图，在H3C中命令的视图分为：用户视图、系统视图、路由协议视图、接口视图、用户界面视图。其中用户界面视图又包括：AUX用户界面视图、TTY(实体类型终端)用户界面视图、VTY(虚拟类型)用户界面视图。那么对于VTY视图来说，每台设备可以支持多个VTY用户同时访问，用命令user-interface vty 0 4 一次性配置5个用户的验证方式，同时可以有5个用户同时登陆。因此只有B是正确的。而 A 来说，它们描述的不是同一个，一个是telnet，一个是视图，两个不搭嘎。C的话肯定是错的，VTY与物理接口没有对应的关系，D的话更不用说了，肯定支持无密码验证了。

96. SSH 默认使用TCP 端口号__C____。（选择一项或多项）

A. 20		B. 21		C. 22		D. 23

* SSH(安全外壳)是一种远程登录的方式，和telnet一样，支持多个用户连接。它是基于TCP建立连接的，其端口号是22。详解见书本P47页。

97. 如果需要在MSR 上配置以太口的IP 地址，应该在__C__下配置。

A. 系统视图		B. 用户视图		C. 接口视图		D. 路由协议视图

* 配置接口的IP地址，肯定是在接口视图下面做啦！！！！

98. 下面关于H3C 网络设备升级的说法，正确的是__D____。（选择一项或多项）

A. 使用Xmodem 升级可以达到与FTP 一样的速度

B. 当使用FTP 升级时，设备只能做FTP 客户端（也可以作为服务器）

C. 在设备无法引导到命令行模式而需要对操作系统软件进行升级时，只能使用Xmodem 方式

D. 在客户端和服务器之间不便于复杂交互的环境下，可以使用TFTP 进行升级

注：当无法进入设备时，可以通过bootrom菜单采用FTP/TFTP/Xmodem 方式升级。

* 首先我们看正确的 D ，详解加书本P72页。而 B 的说法肯定是错的，在升级的时候设备既可以作为客户端，也可以作为服务器；C 的话，在无法使用命令的时候对操作系统升级，可以进入BootROM菜单，此时可以用TFTP/FTP进行升级操作。至于 A 说的那样速度可以达到一样，这个本人还真是不太了解！！！

99. 下面关于H3C 网络设备升级的说法，正确的是__BCD___。（选择一项或多项）

A. 使用Xmodem 升级可以达到与FTP 一样的速度

B. 当使用FTP 升级时，设备可以作为FTP 服务器端或客户端

C. 在设备无法引导到命令行模式而需要对操作系统软件进行升级时，可以使用Xmodem 和TFTP 方式

D. 在客户端和服务器之间不便于复杂交互的环境下，可以使用TFTP 进行升级

* 这题就和上一题是一样的，再此就不在多做解释了！！！！

100. 下列选项中对路由器系统的启动过程描述正确的是__A____。

A. 内存检测------启动bootrom------应用程序解压-------应用程序加载

B. 启动bootrom------内存检测------应用程序加载

C. 应用程序解压------应用程序加载------启动bootrom------内存检测

D. 内存检测------应用程序解压------应用程序加载

* 此题属于记忆性的题目，详解见书本的P70页。